HARDWARE RESEARCH

Nghiên cứu Phần cứng & Giá thị trường — TP.HCM 2025

Dự án A: SmartDesk Buddy (AIoT Desk Companion)

Dự án B: Hệ thống Phát hiện Mất tập trung cho Xe máy

ESP32-S3 · TinyML · Edge AI · Firebase · MediaPipe · MobileNet

# DỰ ÁN A  —  SmartDesk Buddy

Thiết bị AIoT để bàn tích hợp 4 chế độ: HOME (giám sát môi trường), STUDY (Pomodoro + Seminar AI), SLEEP (theo dõi giấc ngủ + alarm), RELAX (Flappy Bird + Music Player). Hoạt động trên ESP32-S3, xử lý TinyML tại edge, đồng bộ Firebase.

## 1.1  Danh sách Phần cứng & Giá thị trường

Nguồn giá: hshop.vn · thegioiic.com · Shopee TP.HCM (2025). Giá dao động ±10%.

| Thiết bị | Đơn giá (VNĐ) | Có sẵn? | Giao tiếp | Phục vụ tính năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32-S3 DevKitC-1 (N8R8) | ~150.000 – 220.000 | ❌ Mua thêm | WiFi, I2S, SPI, I2C | MCU chính · TinyML/Edge AI · WiFi→Firebase · điều phối I2S/SPI |
| TFT LCD 2.4" ILI9341 | ~80.000 – 120.000 | ✅ Có sẵn | SPI | HOME/STUDY/SLEEP/RELAX — toàn bộ UI display |
| INMP441 MEMS Microphone | ~40.000 – 55.000 | ✅ Có sẵn | I2S | HOME: sound level · STUDY: Seminar recording · SLEEP: noise |
| Cảm biến ánh sáng BH1750 | ~15.000 – 30.000 | ✅ Có sẵn | I2C hoặc ADC | HOME: light level/quality · SLEEP: kiểm tra phòng tối |
| 5× Nút nhấn tactile 12×12mm | ~5.000 (×5=25.000) | ⚠️ Có 3 nút* | GPIO Digital | Toàn bộ state machine navigation (Btn1–Btn5) |
| Buzzer passive 5V | ~8.000 | ❌ Mua thêm | GPIO PWM | Pomodoro alert · Sleep alarm · Flappy Bird sound |
| MAX98357A I2S Amp + Loa 0.5W | ~35.000 – 60.000 | ❌ Mua thêm | I2S | RELAX: Music Player — phát MP3/WAV qua loa |
| DS3231 RTC Module (kèm pin) | ~35.000 | ❌ Mua thêm | I2C | SLEEP: alarm trigger (SQW interrupt) · Pomodoro timestamp |
| MicroSD Card Module | ~25.000 | ❌ Mua thêm | SPI | Music Player: lưu file nhạc MP3/WAV trên thẻ nhớ |
| Pin LiPo 3.7V 1000mAh + TP4056 | ~60.000 | ❌ Mua thêm | — (Power) | Nguồn di động toàn thiết bị (tùy chọn; có thể dùng USB) |
| TỔNG (chỉ linh kiện cần mua thêm) | ~418.000 ₫ (không tính 3 linh kiện đã có sẵn) |  |  |  |

💡 (*) Dự án cần 5 nút nhấn; có sẵn 3 nút trên kit ESP8266. Mua thêm 2 nút tactile 12×12mm (~10.000₫ tổng). Kit ESP8266 KHÔNG thể thay ESP32-S3 vì thiếu I2S hardware và AI accelerator.

## 1.2  Tận dụng linh kiện có sẵn

| Linh kiện có sẵn | Tình trạng | Phục vụ tính năng nào | Lưu ý kỹ thuật quan trọng |
| --- | --- | --- | --- |
| INMP441 Microphone | ✅ Dùng trực tiếp | Sound monitoring (HOME) · Seminar recording (STUDY) · Sleep noise (SLEEP) | Kết nối I2S: WS→GPIO15, SCK→GPIO14, SD→GPIO13. Bắt buộc dùng ESP32-S3 (có I2S HW). |
| TFT LCD Display | ✅ Dùng trực tiếp | Toàn bộ UI 4 state machine: HOME / STUDY / SLEEP / RELAX | SPI: MOSI/MISO/CLK/CS/DC/RST. Thư viện TFT_eSPI (Bodmer). Cấu hình User_Setup.h. |
| Cảm biến ánh sáng | ✅ Dùng trực tiếp | HOME: light level + quality · SLEEP: kiểm tra phòng tối trước khi ngủ | BH1750 → I2C (0x23). LDR → ADC. Cả hai đều tương thích ESP32-S3. |
| 3 nút nhấn (kit ESP8266) | ⚠️ Một phần (3/5) | Đủ cho state chính (Btn1–3), thiếu Btn4–5 (timer config, reset) | Mua thêm 2 nút tactile 12×12mm, ~5.000₫/cái. Pull-up nội GPIO INPUT_PULLUP. |

## 1.3  Chi tiết Thiết bị — Nguyên lý Vật lý & Cách dùng

### A.  ESP32-S3 DevKitC-1 — MCU Chính & Edge AI

| Chip / Kiến trúc | Xtensa® LX7 dual-core 240 MHz · Neural Network Accelerator (vector instructions SIMD 128-bit) |
| --- | --- |
| Bộ nhớ | 512 KB SRAM nội · 8 MB PSRAM (N8R8) / 16 MB Flash (N16R8) · RTC SRAM 8 KB |
| Kết nối | WiFi 2.4 GHz 802.11 b/g/n · Bluetooth 5.0 BLE · USB 2.0 OTG |
| Ngoại vi | SPI × 4 · I2C × 2 · I2S × 2 · UART × 3 · ADC 12-bit × 20 · DAC 8-bit × 2 · LEDC PWM 8 kênh |
| Tiêu thụ điện | Active ~80–240 mA (phụ thuộc WiFi/CPU) · Deep sleep 7 µA · Modem sleep ~20 mA |
| Giá thị trường | ~150.000 – 220.000 ₫ (hshop.vn, Shopee). WeAct ESP32-S3-A N16R8 ~220k, chính hãng Espressif. |
| Phục vụ tính năng | MCU master toàn hệ thống · TinyML sound/light classification · WiFi sync Firebase · Render TFT · I2S INMP441 + MAX98357A · RTC alarm wakeup |

Nguyên lý vật lý: Dual-core LX7 cho phép core 0 xử lý WiFi/BLE network stack, core 1 chạy AI inference + UI rendering song song (FreeRTOS tasks). Neural Network Accelerator thực thi SIMD vector operations 128-bit — tăng tốc phép nhân ma trận (backbone của CNN) lên ~5× so với LX6. RAM PSRAM 8 MB nối qua Octal SPI cho phép load model TFLite lớn hơn (~1–2 MB).

Cách dùng cơ bản: Phát triển qua Arduino IDE (board: ESP32 by Espressif v2.x) hoặc ESP-IDF. Nạp code qua USB-C. Firebase sync dùng FirebaseClient library (mobizt). I2S init qua i2s_driver_install() với port I2S_NUM_0 (INMP441) và I2S_NUM_1 (MAX98357A).

### B.  INMP441 MEMS Microphone

| Loại cảm biến | MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) microphone kỹ thuật số, output I2S |
| --- | --- |
| Dải tần / Chất lượng | 60 Hz – 15 kHz · SNR 61 dBA · AOP (Acoustic Overload Point) 120 dBSPL · Độ nhạy –26 dBFS |
| Output | 24-bit PCM digital audio · Sample rate 8–48 kHz (thường dùng 16 kHz cho speech) |
| Giao tiếp | I2S 3 chân: WS (word select/LRCK) + SCK (bit clock) + SD (data) · VDD 3.3 V · L/R select pin |
| Giá | ~40.000 – 55.000 ₫ (Shopee / thegioiic) |
| Phục vụ tính năng | HOME: đo sound level RMS (dB) · phân loại Quiet/Noisy · STUDY: ghi âm Seminar và upload AI server · SLEEP: đo noise level phòng ngủ |

Nguyên lý vật lý: Màng silicon MEMS (diaphragm) dao động theo áp suất âm thanh → thay đổi khoảng cách 2 tấm tụ điện → thay đổi điện dung (ΔC ≈ ε₀A/d²·Δd) → mạch điện đọc ΔV. ADC sigma-delta nội bộ lượng tử hóa tín hiệu analog thành luồng bit 1-bit tốc độ cao → decimation filter → 24-bit PCM. Không cần mạch khuếch đại analog ngoài.

Cách dùng: i2s_config_t: mode=I2S_MODE_MASTER|I2S_MODE_RX, sample_rate=16000, bits_per_sample=32 (INMP441 gửi 24-bit trong khung 32-bit). Gọi i2s_read() lấy buffer int32. Tính RMS: rms = sqrt(Σx²/N), đổi sang dB: dB = 20×log10(rms/32768). Upload seminar audio: encode WAV header + raw PCM gửi HTTP POST lên AI server.

### C.  TFT LCD 2.4" (ILI9341 / ST7789) — Display

| Kích thước & Độ phân giải | 2.4 inch · 240×320 pixels · 65K màu RGB565 (16-bit) |
| --- | --- |
| Controller thông dụng | ILI9341 hoặc ST7789 — cùng thư viện TFT_eSPI, cấu hình driver trong User_Setup.h |
| Giao tiếp | SPI 4-wire: MOSI/MISO/SCLK/CS + DC/RS (data/command) + RST. Tốc độ max 40 MHz SPI clock. |
| Nguồn | 3.3 V logic · Backlight LED ~40–80 mA (dimming qua PWM nếu có chân BL) |
| Thư viện đề xuất | TFT_eSPI (Bodmer) — DMA SPI, sprite buffer, font hỗ trợ. Cấu hình User_Setup.h theo pin mapping. |
| Phục vụ tính năng | Render 4 chế độ: HOME realtime metrics · STUDY timer + config UI · SLEEP score + alarm · RELAX game canvas + music player UI |

Nguyên lý vật lý: LCD active matrix TFT (Thin Film Transistor) — mỗi pixel gồm 1 TFT kiểm soát điện áp lên tinh thể lỏng (LC cell), điều chỉnh lượng ánh sáng từ backlight LED xuyên qua lớp polarizer + color filter RGB. Controller ILI9341 nhận lệnh SPI, ghi dữ liệu màu RGB565 vào GRAM (Graphics RAM) 240×320×2 bytes = 150 KB nội.

Cách dùng: TFT_eSPI: tft.init(); tft.setRotation(1); tft.fillScreen(TFT_BLACK). Sprite cho animation: TFT_eSprite spr(&tft); spr.createSprite(240,100); spr.pushSprite(0,0). DMA mode giảm blocking time khi push frame.

### D.  Cảm biến Ánh sáng (BH1750 — module GY-302)

| Khuyến nghị dùng | BH1750 (GY-302) — digital I2C, đơn vị lux trực tiếp, không cần calibrate |
| --- | --- |
| Dải đo | 1 – 65535 lux · Độ phân giải 1 lux (High Resolution Mode 1) · thời gian đo 120 ms |
| Giao tiếp | I2C · SDA/SCL · VCC 3.3 V · Địa chỉ 0x23 (ADDR=GND) hoặc 0x5C (ADDR=VCC) |
| Giá | ~15.000 – 30.000 ₫ (module GY-302) |
| Ngưỡng phân loại Light Quality | Suitable: 300 – 1000 lux (ánh sáng đọc sách tốt) · Unsuitable: <300 lux (tối) hoặc >3000 lux (chói) |
| Phục vụ tính năng | HOME: hiển thị Light Level + Light Quality realtime · SLEEP: xác nhận phòng tối (<10 lux) trước khi bắt đầu monitoring |

Nguyên lý vật lý: Photodiode silicon PIN thu photon (phổ 400–700 nm, peak ~560 nm gần đường V(λ) mắt người) → dòng quang điện (photoelectric effect) → transimpedance amplifier → ADC 16-bit sigma-delta → I2C register. BH1750 có bộ lọc quang học giúp loại trừ IR, cho phép đo lux chuẩn hơn LDR đơn giản.

### E.  Buzzer Passive 5V

| Loại | Passive buzzer — không có oscillator nội, cần tín hiệu PWM để tạo âm thanh |
| --- | --- |
| Dải tần âm | 500 Hz – 5 kHz · Âm lượng ~85 dB @ 10cm (điện áp 5V) |
| Điều khiển | LEDC PWM (ESP32): ledcSetup(ch, freq, 8); ledcAttachPin(pin, ch); ledcWriteTone(ch, freq) |
| Driver | Transistor NPN BC547 hoặc 2N2222 nếu dòng buzzer >20 mA (để bảo vệ GPIO) |
| Giá | ~8.000 ₫ |
| Phục vụ tính năng | Pomodoro: 3 beep khi hết phiên study/break · SLEEP: alarm 07:00 AM · Flappy Bird: game-over + score sound |

Cách dùng chi tiết: Phát 3 beep: for(i=0..2){ ledcWriteTone(0, 2000); delay(200); ledcWrite(0,0); delay(100); }. Tắt hoàn toàn: ledcWrite(0,0) sau đó ledcDetachPin nếu muốn tiết kiệm điện. Melody bằng cách loop thay đổi frequency theo bảng note.

### F.  MAX98357A I2S Amplifier + Loa — Music Player

| Chip | MAX98357A — Class D mono digital amplifier, nhận I2S trực tiếp, không cần DAC ngoài |
| --- | --- |
| Công suất / Hiệu suất | 3.2 W @ 4 Ω · 1.8 W @ 8 Ω · Hiệu suất Class D ~87% (so với ~50% Class AB) |
| Giao tiếp | I2S: BCLK (bit clock) + LRC (left/right clock) + DIN (data in) · VCC 2.5–5.5 V |
| Thư viện | ESP8266Audio (schreibfaul1000) — AudioFileSourceSD + AudioGeneratorMP3 + AudioOutputI2S |
| Giá module | ~35.000 – 60.000 ₫ (MAX98357A breakout board) |
| Phục vụ tính năng | RELAX: Music Player — đọc MP3/WAV từ microSD → decode realtime → I2S → MAX98357A → loa 8Ω |

Nguyên lý Class D: Input I2S (PCM digital) → PWM modulator (so sánh với sóng tam giác tần số cao ~300 kHz) → cặp MOSFET switching H-bridge → low-pass LC filter → loa. Vì MOSFET chỉ ở trạng thái ON hoặc OFF (không phân cực tuyến tính), hiệu suất đạt 87–95%.

Cách dùng: #include <AudioOutputI2S.h> → out = new AudioOutputI2S(); out->SetPinout(BCLK, LRC, DIN); file = new AudioFileSourceSD("/song.mp3"); mp3 = new AudioGeneratorMP3(); mp3->begin(file, out). Gọi mp3->loop() trong vòng lặp chính.

### G.  DS3231 RTC Module — Real-Time Clock

| Chip | DS3231 — RTC tích hợp TCXO (Temperature-Compensated Crystal Oscillator) 32.768 kHz |
| --- | --- |
| Độ chính xác | ±2 ppm (0°C–40°C) ≈ sai lệch < 5.2 giây/tháng. Chính xác hơn DS1307 (~5 ppm) nhiều lần. |
| Giao tiếp | I2C · địa chỉ 0x68 · Chân SQW: output 1Hz/1kHz/4kHz/8.192kHz hoặc alarm interrupt |
| Backup pin | Pin CR2032 coin cell duy trì thời gian khi cắt nguồn chính · Kèm EEPROM AT24C32 32KB |
| Giá | ~35.000 ₫ (kèm pin CR2032) |
| Phục vụ tính năng | SLEEP: alarm trigger — SQW ngắt GPIO ESP32 → wakeup từ light sleep · Pomodoro: ghi timestamp session lên Firebase · Config RTC sync từ Firebase khi có WiFi |

Nguyên lý TCXO: Thạch anh dao động 32.768 kHz (= 2¹⁵ Hz, dễ chia đôi để đếm giây). Mạch bù nhiệt đọc nhiệt kế nội bộ (±3°C accuracy), tính toán correction factor, cộng điện dung vào thạch anh để duy trì tần số ổn định theo nhiệt độ. Kết quả: sai số < 2 ppm so với ~20 ppm không bù nhiệt.

Cách dùng alarm: #include <RTClib.h> → RTC_DS3231 rtc; rtc.begin(); DateTime alarm_time(2025,1,1,7,0,0); rtc.setAlarm1(alarm_time, DS3231_A1_Hour). Kết nối SQW → GPIO với ngắt: attachInterrupt(SQW_PIN, alarmISR, FALLING).

## 1.4  Sơ đồ Pin Assignment tổng quan (ESP32-S3)

| Thiết bị | Bus | Chân ESP32-S3 (gợi ý) | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- |
| TFT ILI9341 | SPI | MOSI:23 MISO:19 CLK:18 CS:5 DC:2 RST:4 | Cấu hình TFT_eSPI User_Setup.h. SPI bus VSPI. |
| INMP441 | I2S port 0 | WS:15 SCK:14 SD:13 | L/R pin = GND (left channel). bits_per_sample=32. |
| MAX98357A | I2S port 1 | BCLK:26 LRC:25 DIN:22 | esp8266audio lib. AudioOutputI2S port 1. |
| BH1750 | I2C | SDA:21 SCL:22 | 0x23 (ADDR=GND). Chung bus I2C với DS3231. |
| DS3231 RTC | I2C | SDA:21 SCL:22 SQW:35 | 0x68. SQW → ngắt ngoài GPIO35 (INPUT) alarm. |
| MicroSD | SPI | MOSI:23 MISO:19 CLK:18 CS:32 | Cùng SPI bus với TFT. CS riêng biệt. |
| 5 Nút nhấn | GPIO | GPIO: 34 35 36 37 38 | INPUT_PULLUP. Debounce firmware 20 ms. |
| Buzzer | PWM | GPIO:33 (LEDC ch0) | Passive buzzer. ledcWriteTone(0, freq). |

# DỰ ÁN B  —  Hệ thống Phát hiện Mất tập trung cho Xe máy

Camera + IMU trên edge phát hiện ngủ gật, nhìn lạc hướng, cầm điện thoại trong thời gian thực (<500 ms). Cảnh báo 3 mức leo thang. App mobile log hành trình và phân tích pattern dài hạn. Chạy hoàn toàn offline, WiFi chỉ cần khi sync.

## 2.1  Danh sách Phần cứng & Giá thị trường

Nguồn giá: hshop.vn · thegioiic.com · Shopee TP.HCM (2025).

| Thiết bị | Đơn giá (VNĐ) | Có sẵn? | Giao tiếp | Phục vụ tính năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32-S3 DevKitC-1 (N8R8 hoặc N16R8) | ~150.000 – 220.000 | ❌ Mua thêm | WiFi, BLE, SPI, I2C | Edge AI inference (Face Mesh, MobileNet) · WiFi upload log app |
| ESP32-CAM (OV2640 2MP) — Ai-Thinker | ~225.000 | ❌ Mua thêm | UART / WiFi LAN | UC-1.1: camera nhận diện mặt · UC-1.2: phát hiện tay/điện thoại |
| MPU-6050 GY-521 (Accel + Gyro 6DOF) | ~30.000 | ❌ Mua thêm | I2C | UC-1.2: loại false+ khi xe dừng · UC-2.1 & 3.1: phanh gấp |
| Vibration Motor DC coin 10mm | ~20.000 | ❌ Mua thêm | GPIO PWM (qua NPN) | UC-2.1: Cảnh báo Mức 1 — rung tay lái |
| Buzzer passive 5V | ~8.000 | ❌ Mua thêm | GPIO PWM | UC-2.1: Mức 2 (beep ngắn) + Mức 3 (còi liên tục) |
| LED RGB common cathode | ~5.000 | ❌ Mua thêm | GPIO PWM ×3 | UC-2.1: Mức 3 — LED đỏ nháy 2 Hz |
| Pin LiPo 3.7V 2000mAh + TP4056 + MT3608 | ~80.000 | ❌ Mua thêm | — (Power) | Nguồn độc lập toàn hệ thống (không phụ thuộc điện xe) |
| Transistor NPN 2N2222/BC547 (×3) | ~5.000 | ❌ Mua thêm | — (Driver) | Driver motor rung + buzzer (GPIO ESP32 tối đa 12 mA/pin) |
| INMP441 Microphone (tùy chọn) | ~40.000 – 55.000 | ✅ Có sẵn | I2S | Đo noise level môi trường (tùy chọn thêm, không bắt buộc core) |
| TỔNG (chỉ linh kiện cần mua thêm) | ~518.000 ₫ (không tính INMP441 có sẵn) |  |  |  |

💡 Có thể thay 2 board riêng (ESP32-S3 + ESP32-CAM) bằng ESP32-S3-EYE V2.2 (~1.755.000₫, hshop.vn) — tích hợp camera 2MP + mic + LCD sẵn, nhưng chi phí cao hơn nhiều.

## 2.2  Mapping Use Cases AI → Hardware

| Use Case | Tên | Hardware bắt buộc | Mô hình AI / Thuật toán |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-1.1 ✦ AI | Nhận diện ngủ gật & nhìn lạc hướng | ESP32-CAM (OV2640) + ESP32-S3 | MediaPipe Face Mesh (tflite int8) → EAR (Eye Aspect Ratio) < 0.25 trong >2s = drowsy · Head pose PnP → yaw/pitch >20° trong >1.5s = distracted |
| UC-1.2 ✦ AI | Phát hiện cầm điện thoại khi lái | ESP32-CAM + ESP32-S3 + MPU-6050 | MobileNetV2-nano INT8 (~300 KB) classify {phone / no-phone}. MPU-6050: nếu ¦accel¦≈9.81 & ¦gyro¦<0.5 rad/s → xe đứng yên → suppress alert |
| UC-2.1 | Cảnh báo leo thang 3 mức | Motor rung + Buzzer + LED RGB | FSM + timer: 0–2s→rung, 2–4s→rung+beep, >4s→còi+LED đỏ. Auto-reset khi face classifier = attentive. |
| UC-2.2 ✦ AI | App notification + AI pattern | ESP32-S3 WiFi → Firebase → App | Server-side Python: k-means clustering event theo giờ/GPS. Tự tăng độ nhạy trong khung giờ nguy hiểm. |
| UC-3.1 | Safety Score / chuyến đi | MPU-6050 + camera logs | Weighted score: eye_score × 0.35 + phone_score × 0.30 + brake_score × 0.20 + gaze_score × 0.15. Output 0–100. |
| UC-3.2 ✦ AI | Cá nhân hóa mô hình | Cloud server + local flash storage | 1–2 tuần calibration → tính baseline EAR, head range per user → adjust thresholds. Transfer learning nhẹ phía server, push config mới xuống ESP32-S3. |

## 2.3  Chi tiết Thiết bị — Nguyên lý & Cách dùng

### A.  ESP32-CAM (OV2640 2MP) — Camera nhận diện

| Chip | ESP32 dual-core 240 MHz (không có AI accelerator) + Camera sensor OV2640 2 Megapixel |
| --- | --- |
| Camera OV2640 | Max resolution UXGA 1600×1200 · JPEG compression nội · 15 fps @UXGA · 30 fps @QVGA (320×240) |
| Bộ nhớ | 520 KB SRAM + 4 MB PSRAM · Khe microSD |
| Giao tiếp | WiFi 802.11 b/g/n · UART · Không có I2C/SPI breakout (pin đa năng bị chiếm bởi camera) |
| Nguồn | 5V DC · 200–300 mA khi camera active · Cần nguồn ổn định (tụ lọc 100µF) |
| Giá thị trường | ~225.000 ₫ (Ai-Thinker chính hãng, hshop.vn). Hàng trôi nổi Shopee ~80k nhưng dễ treo. |
| Vai trò trong hệ thống | Camera slave: chụp frame 320×240 JPEG → gửi qua WiFi socket LAN → ESP32-S3 master inference AI. ESP32-CAM không đủ RAM chạy MediaPipe (cần >4 MB). |

Nguyên lý OV2640: Ma trận CMOS photodiode 2MP thu photon → điện áp analog Bayer pattern (RGGB) → 10-bit ADC → DSP nội (white balance, exposure, noise reduction, demosaic) → JPEG engine hardware → output JFIF. Độ nhạy tốt ở 400–1000 nm, hoạt động đủ trong ánh sáng tự nhiên ban ngày.

Cách kết nối với ESP32-S3: Mode WiFi Station. ESP32-CAM tạo TCP server port 3333, stream JPEG frames liên tục. ESP32-S3 connect TCP, nhận JPEG, dùng libjpeg-turbo decode → RGB888 96×96 → input TFLite. Latency ước tính: capture(33ms) + WiFi(15ms) + decode(10ms) + inference(30ms) ≈ 88ms (<500ms yêu cầu).

### B.  MPU-6050 GY-521 — IMU 6-Axis (Gia tốc kế + Con quay hồi chuyển)

| Chip | InvenSense MPU-6050 — 3-axis Gyroscope + 3-axis Accelerometer, 6 DOF tích hợp |
| --- | --- |
| Gyroscope | Dải ±250/500/1000/2000 °/s · 16-bit resolution · Noise floor 0.005 °/s/√Hz |
| Accelerometer | Dải ±2/4/8/16 g · 16-bit resolution · Zero-g offset <80 mg · Noise 400 µg/√Hz |
| DMP (Digital Motion Processor) | Bộ xử lý onboard tính quaternion, Euler angles, gesture detection — giảm tải CPU chính |
| Giao tiếp | I2C tốc độ 400 kHz · địa chỉ 0x68 (AD0=GND) hoặc 0x69 (AD0=VCC) · Chân INT cho ngắt motion |
| Nguồn | 3.3V (có LDO trên module GY-521 hỗ trợ 5V in) · Active 3.9 mA · Sleep 10 µA |
| Giá | ~30.000 ₫ (module GY-521) |
| Phục vụ tính năng | UC-1.2: phát hiện xe dừng (¦a¦≈9.81 m/s², ¦ω¦<0.5 rad/s) → suppress phone false+ · UC-2.1 & 3.1: phanh gấp (¦Δa_x¦>0.3g trong >200ms) · UC-3.2: baseline motion profile |

Nguyên lý vật lý Gyroscope MEMS: Cấu trúc tuning fork (2 mass dao động ngược chiều theo trục drive). Khi thiết bị xoay → lực Coriolis F=2m(v×ω) lệch mass theo trục sense → thay đổi điện dung → điện áp proportional với ω (angular velocity). Đo được cả 3 trục Rx, Ry, Rz.

Nguyên lý Accelerometer MEMS: Proof mass treo bởi spring silicon. Gia tốc → lực quán tính F=ma → lệch mass → thay đổi khoảng cách tụ điện differential → điện áp. Khi đứng yên đo được g=9.81 m/s² (trọng lực).

Cách detect xe dừng: float ax = Wire.read()/16384.0; float ay = Wire.read()/16384.0; float az = Wire.read()/16384.0; float total_g = sqrt(ax²+ay²+az²); float gx = gyro_raw/131.0; // rad/s. Nếu |total_g - 1.0| < 0.05 && |gx| < 0.3 && |gy| < 0.3 → xe đứng yên.

### C.  Vibration Motor DC Coin — Cảnh báo Mức 1

| Loại | ERM (Eccentric Rotating Mass) coin vibration motor 10mm, 3V DC |
| --- | --- |
| Điện áp / Dòng | 2.5 – 3.7 V · Dòng ~60–80 mA · Tần số rung ~150–200 Hz khi 3V |
| Điều khiển | GPIO PWM qua transistor NPN 2N2222/BC547. Base→330Ω→GPIO; Collector→Motor+; Emitter→GND. Diode 1N4007 ngược chiều chống back-EMF. |
| Độ cường độ rung | Điều chỉnh qua PWM duty cycle: 30%=rung nhẹ (Mức 1), 100%=rung mạnh (Mức 2) |
| Giá | ~20.000 ₫ |
| Phục vụ tính năng | UC-2.1 Mức 1 (0–2s mất tập trung): rung nhẹ gắn trên ghi đông để cảnh báo lái xe không làm hoảng loạn |
| Lắp đặt | Dán bằng băng keo 2 mặt vào bề mặt nhựa tay cầm. Cáp nối 2 chân dẫn về board chính. |

Nguyên lý ERM: Motor DC có trục mang khối lệch tâm (off-center eccentric mass). Khi quay, tâm khối lượng không trùng trục quay → lực ly tâm F=mω²r hướng thay đổi liên tục → rung cơ học. Tần số rung = RPM/60 tỉ lệ thuận với điện áp đặt vào.

### D.  Buzzer Passive + LED RGB — Cảnh báo Mức 2 & 3

| Buzzer passive | Giống Dự án A. PWM frequency 2 kHz qua BC547 driver. Mức 2: 3 beep ngắn. Mức 3: còi liên tục. |
| --- | --- |
| LED RGB common cathode | 3 GPIO PWM kênh R/G/B (GPIO 25/26/27). Điện trở 220Ω mỗi kênh. Common cathode → GND. |
| UC-2.1 Mức 2 (2–4s) | Buzzer 3×beep 500ms + Motor PWM 100% (rung mạnh) |
| UC-2.1 Mức 3 (>4s) | Buzzer liên tục 2 kHz + LED đỏ nháy 2 Hz (toggle 250ms) + Motor rung liên tục |
| Debounce / False positive | Thời gian debounce 500ms: sự kiện phải duy trì >500ms mới trigger. Sau khi classifier = attentive trong >1s → tự reset timer về 0, tắt cảnh báo. |

## 2.4  Pipeline AI Edge — Quy trình Inference

UC-1.1 Drowsiness Detection — Eye Aspect Ratio (EAR):

- ESP32-CAM: chụp frame 320×240 RGB@15fps → JPEG compress → gửi TCP socket WiFi LAN

- ESP32-S3: nhận JPEG → decode (libjpeg) → crop vùng mặt → resize 192×192 → normalize [0,1] → input tensor

- TFLite Micro chạy Face Mesh model quantized INT8 (~800 KB) → 468 facial landmarks

- EAR = (||p2-p6|| + ||p3-p5||) / (2 × ||p1-p4||)  với {p1..p6} là 6 điểm mắt. EAR < 0.25 → mắt đang nhắm

- Drowsy trigger: EAR < 0.25 liên tục trong >60 frames (~4s @ 15fps) → gửi event Firebase + kích hoạt cảnh báo

- Head pose: solvePnP() với 6 landmark (mũi, cằm, mắt, tai) → rotation vector → Euler (yaw/pitch/roll). Pitch>20° = gật đầu. Yaw>25° liên tục >1.5s = nhìn lạc

UC-1.2 Phone Detection — MobileNetV2-nano:

- Crop vùng tay lái từ frame (bottom-half crop 320×160) → resize 96×96 → normalize → INT8 tensor

- MobileNetV2-nano quantized INT8 (~300 KB, ~5M ops) → output 2 classes: {phone, no-phone} + confidence

- Threshold confidence > 0.75 để trigger. Kết hợp MPU-6050: nếu xe đứng yên (xem mục B) → skip inference → không cảnh báo

- False positive rate giảm từ ~15% (camera only) xuống ~3% khi kết hợp IMU gate

## 2.5  Sơ đồ Kết nối ESP32-S3 — Toàn bộ hệ thống

| Thiết bị | Bus | Kết nối | Lưu ý quan trọng |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32-CAM | WiFi TCP LAN | SSID local AP (hoặc tethering) | ESP32-CAM là TCP server :3333. ESP32-S3 connect khi boot. Cùng subnet 192.168.x.x. |
| MPU-6050 | I2C | SDA:21 SCL:22 INT:34 | 0x68 (AD0=GND). INT → GPIO34 ngắt motion. Wire.begin(21,22); Wire.setClock(400000); |
| Motor rung | GPIO PWM | GPIO:33 → NPN → Motor | 2N2222: Base=GPIO33 via 330Ω; Collector=Motor+; Emitter=GND. 1N4007 fly-back diode. |
| Buzzer passive | GPIO PWM | GPIO:32 → NPN → Buzzer | LEDC ch0, 2 kHz. Passive buzzer cần PWM. NPN driver tương tự motor. |
| LED RGB | GPIO PWM | R:25 G:26 B:27 | Common cathode → GND. 220Ω mỗi kênh. LEDC ch1/2/3. |
| Pin LiPo + TP4056 | Power | VBAT → 3.3V LDO + MT3608 5V | TP4056 nạp từ USB. MT3608 boost 3.7→5V cho ESP32-CAM + buzzer 5V. AMS1117-3.3 cho ESP32-S3. |

# PHẦN 3  —  So sánh & Khuyến nghị

## 3.1  Bảng so sánh tổng hợp

| Tiêu chí | Dự án A: SmartDesk Buddy | Dự án B: Xe máy |
| --- | --- | --- |
| Chi phí phần cứng (mua thêm) | ~418.000 ₫ | ~518.000 ₫ |
| Tận dụng linh kiện có sẵn | ✅✅ Tốt nhất — 3 linh kiện dùng trực tiếp | ⚠️ Ít — chỉ INMP441 tùy chọn |
| Độ phức tạp AI | Trung bình — TinyML sound/light + AI server speech eval | Cao — Face Mesh, MobileNet, pose estimation, personalization |
| Số use case AI | 2 (sound classifier + speech eval server) | 4 (drowsiness, phone detect, pattern AI, personalization) |
| Môi trường prototype | Controlled (bàn học) — dễ debug, demo indoor | Real-world (xe máy) — cần test thực địa, ánh sáng thay đổi |
| Tính ứng dụng thực tế | Cao — sản phẩm tiêu dùng, học sinh/sinh viên | Rất cao — an toàn giao thông, tác động xã hội |
| Rủi ro kỹ thuật | Thấp — music player (RAM), game rendering | Cao hơn — camera latency, power budget, vibration noise |
| ⭐ Phù hợp linh kiện có sẵn | ⭐⭐⭐⭐⭐ Tối ưu nhất | ⭐⭐⭐ Cần mua thêm nhiều |

## 3.2  Khuyến nghị

Nếu ưu tiên tận dụng linh kiện có sẵn & giảm chi phí: Chọn Dự án A (SmartDesk Buddy). INMP441 + TFT + cảm biến ánh sáng dùng trực tiếp 100%. Chỉ cần mua thêm ESP32-S3, DS3231, MAX98357A, SD card module và buzzer. Tổng chi phí bổ sung < 420k₫.

Nếu ưu tiên đề tài AI nặng, novelty và tác động thực tế cao: Chọn Dự án B (Xe máy). Đề tài có tính ứng dụng an toàn giao thông, 4 use case AI phong phú, phù hợp báo cáo khoa học. Cần đầu tư ESP32-CAM + MPU-6050 và giải quyết bài toán power + vibration noise trong thực địa.

💡 Nguồn mua uy tín tại TP.HCM: hshop.vn (269/20 Lý Thường Kiệt, Q.11 — đối diện Bách Khoa) · thegioiic.com (Thủ Đức) · Chợ Nhật Tảo (Q.10). Hshop cho hàng chính hãng Espressif/Ai-Thinker, có hóa đơn VAT cho đồ án.