AIOT — ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Hệ thống Phát hiện Mất tập trung

cho Xe máy Nội đô

AIoT · Computer Vision · Sensor Fusion · Edge AI

3 Objectives · 6 Use Cases · 4 Use Cases AI Camera · IMU · Rung + Còi + App Notification

# 📋  Tổng quan hệ thống

Hệ thống AIoT phát hiện mất tập trung cho người lái xe máy tốc độ thấp trong nội đô, hoạt động hoàn toàn trên edge device mà không phụ thuộc internet liên tục.

- Camera (ESP32-CAM) nhận diện mặt người lái: phát hiện ngủ gật, nhìn lạc hướng, cầm điện thoại

- IMU (MPU-6050) phân tích chuyển động tay lái: lắc lư, phanh gấp, mất kiểm soát

- Cảnh báo 3 mức: rung tay lái → còi beep → còi liên tục + LED đỏ

- App mobile ghi log hành trình, gửi thông báo, phân tích thói quen lái xe dài hạn

# 🎯  3 Objectives & 6 Use Cases

## 🎯  Objective 1: Phát hiện hành vi mất tập trung theo thời gian thực

Sử dụng Computer Vision chạy trên edge kết hợp dữ liệu IMU để nhận diện các hành vi nguy hiểm ngay khi xảy ra, với độ trễ dưới 500ms.

| Use Case | Tên | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| UC-1.1 ✦ AI | Nhận diện ngủ gật & nhìn lạc hướng | ESP32-CAM hướng vào mặt người lái, chạy MediaPipe Face Mesh: phát hiện mắt nhắm >2 giây (PERCLOS), đầu gật xuống, hoặc ánh mắt nhìn ngang liên tục >1.5 giây. Inference ngay trên ESP32-S3, không cần kết nối cloud. |
| UC-1.2 ✦ AI | Phát hiện cầm điện thoại khi lái | Camera góc rộng + mô hình MobileNet/YOLO-nano nhẹ nhận diện tư thế tay: phân biệt tay cầm điện thoại vs tay cầm tay lái bình thường. Kết hợp IMU để loại bỏ false positive khi xe dừng đèn đỏ. |

## 🔔  Objective 2: Cảnh báo đa tầng & Phản hồi tức thời

Hệ thống phản ứng theo mức độ nguy hiểm, tránh cảnh báo sai gây hoảng loạn. Đồng thời đồng bộ dữ liệu lên app để người thân hoặc quản lý đội xe theo dõi.

| Use Case | Tên | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| UC-2.1 | Hệ thống cảnh báo leo thang 3 mức | Mức 1 (0–2s): rung nhẹ motor gắn ghi đông. Mức 2 (2–4s): rung mạnh + buzzer beep ngắn. Mức 3 (>4s): còi liên tục + LED đỏ nháy. Tự reset khi phát hiện người lái đã tập trung trở lại. Debounce chống kích hoạt nhầm. |
| UC-2.2 ✦ AI | Gửi thông báo realtime & Phân tích pattern AI | Mỗi sự kiện được log (timestamp, loại hành vi, ảnh blur mặt). App gửi push notification cho người thân. AI phân tích pattern: phát hiện khung giờ/đoạn đường hay xảy ra sự kiện nhất → tự động tăng độ nhạy cảm biến trong khung giờ đó. |

## 📊  Objective 3: Phân tích hành trình & Cá nhân hóa mô hình

Dữ liệu tích lũy theo thời gian giúp hệ thống ngày càng chính xác hơn cho từng cá nhân, đồng thời cung cấp insight giúp người dùng chủ động cải thiện thói quen lái xe.

| Use Case | Tên | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| UC-3.1 | Chấm điểm an toàn theo chuyến đi | Sau mỗi hành trình, app tổng hợp: số lần mất tập trung, thời gian mắt nhắm tổng cộng, số lần phanh gấp (IMU), số lần cầm điện thoại → tính Safety Score 0–100. Hiển thị biểu đồ xu hướng theo tuần/tháng. |
| UC-3.2 ✦ AI | Mô hình cá nhân hóa theo từng người lái | Thay vì ngưỡng cố định, hệ thống học baseline hành vi bình thường của từng người (ví dụ: người này hay nhìn sang trái trước khi rẽ — không phải mất tập trung). Sau 1–2 tuần dữ liệu, mô hình tự fine-tune, giảm đáng kể false positive so với rule-based. |

# 🛒  Giỏ linh kiện ước tính

Toàn bộ linh kiện có thể mua tại Shopee, Thegioiic hoặc cửa hàng điện tử Thủ Đức / Nhật Tảo:

| Linh kiện | Vai trò | Giá ước tính |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S3 (AI accelerator) | Edge inference + WiFi/BLE | ~150.000 ₫ |
| ESP32-CAM | Camera nhận diện mặt / tay | ~80.000 ₫ |
| MPU-6050 | Gia tốc kế + con quay hồi chuyển | ~30.000 ₫ |
| Vibration Motor DC | Rung tay lái cảnh báo | ~20.000 ₫ |
| Buzzer + LED RGB | Còi + đèn cảnh báo đa mức | ~15.000 ₫ |
| Pin LiPo 3.7V + module sạc | Nguồn độc lập không cần xe | ~80.000 ₫ |
| TỔNG ƯỚC TÍNH |  | ~375.000 ₫ |

# 📌  Tổng kết

|  | Objective | Use Cases | AI |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJ 1 | 🎯 Phát hiện hành vi real-time | UC-1.1 Ngủ gật/nhìn lạc ¦ UC-1.2 Cầm điện thoại | UC-1.1 ✦ UC-1.2 ✦ |
| OBJ 2 | 🔔 Cảnh báo đa tầng & App | UC-2.1 Leo thang cảnh báo ¦ UC-2.2 App + AI pattern | UC-2.2 ✦ |
| OBJ 3 | 📊 Phân tích & Cá nhân hóa | UC-3.1 Safety Score ¦ UC-3.2 Cá nhân hóa model | UC-3.2 ✦ |

Tổng: 3 Objectives  |  6 Use Cases  |  4 Use Cases có AI  |  Chi phí phần cứng ~375.000 ₫